Rapportage Opdracht 5: Simulatie van signaallamp-besturing

Studentgegevens

| Naam Student: | [Vul hier je naam in] |
| --- | --- |
| Studentnummer: | [Vul hier je studentnummer in] |
| Datum: | [Vul hier de datum in] |
| Klas / Groep: | [Vul hier je klas of groep in] |

Opdracht 5.1: Implementatie van de functie void SetSyncLed(bool ledOn)

C-Code van de functie en de main()-loop:

Plak hieronder je volledige code van main.c uit het project Framework_5, inclusief de definitie en de knipperlichttest in main() van de functie SetSyncLed(bool ledOn):

// Plak hier je code voor Opdracht 5.1 (SetSyncLed)

Register- en pin-instructie:

[Instructie: Gebruik het datadirectionregister DDRB in main() om bit 6 als uitgang te configureren. Gebruik binnen de functie een bitwise OR (|=) met de shift-operator (1 << PB6) op PORTB om de led aan te zetten, en een bitwise AND met een geïnverteerd masker (&= ~) om de led uit te zetten.]

Controle werking:

[ ] Ik bevestig dat de SYNC-LED op B6 correct functioneert na het aanroepen van de functie in de test-main.

Opdracht 5.2: Implementatie van de functie bool IsSyncBitSet(void)

C-Code van de functie en de main()-aanroep:

Plak hieronder de code van de functie bool IsSyncBitSet(void) en hoe deze wordt toegepast binnen de main()-functie om te reageren op drukknop D3:

// Plak hier je code voor Opdracht 5.2 (IsSyncBitSet)

Register- en pin-instructie:

[Instructie: Lees de actuele status van de simulatieknop uit via het inputregister PIND. Omdat de knoppen op dit shield een actieve werking hebben (ingedrukt = logische 1), controleer je met een bitwise AND (PIND & (1 << PIND3)) of de bit op positie 3 hoog is.]

Controle werking:

[ ] Ik bevestig dat de functie correct reageert op het indrukken van knop D3 (simulatie van het activeren van SYNC).

Opdracht 5.3: Implementatie van de functie bool IsSyncEdgeDetected(void)

C-Code van de functie en de main()-aanroep:

Plak hieronder de code van de functie bool IsSyncEdgeDetected(void) en de demonstratie in main() waarbij wordt gecontroleerd of de functie correct reageert op de opgaande flank:

// Plak hier je code voor Opdracht 5.3 (IsSyncEdgeDetected)

Register- en pin-instructie:

[Instructie: Deze functie heeft geen directe register-interactie nodig. Gebruik een while-lus die de eerder gemaakte functie IsSyncBitSet() blijft aanroepen. Blokkeer de uitvoering zolang de knop niet is ingedrukt (wachten op logische 0 naar 1 overgang).]

Controle werking:

[ ] Ik bevestig dat het testprogramma correct blijft wachten totdat drukknop D3 van LAAG naar HOOG gaat (opgaande flank).

Opdracht 5.4: Implementatie van de functie void WaitUntilSyncReleased(void)

C-Code van de functie en de main()-aanroep:

Plak hieronder de code van de functie void WaitUntilSyncReleased(void) en de demonstratie in main() waarbij wordt gecontroleerd of de functie correct reageert op het wegvallen van het signaal:

// Plak hier je code voor Opdracht 5.4 (WaitUntilSyncReleased)

Register- en pin-instructie:

[Instructie: Gebruik net als bij opdracht 5.3 een while-lus in combinatie met IsSyncBitSet(). Blokkeer de programmaloop zolang de knop wel ingedrukt is, zodat de functie pas beëindigt wanneer de knop wordt losgelaten.]

Controle werking:

[ ] Ik bevestig dat de functie correct reageert op het LOSLATEN van knop D3 (simulatie van het wegvallen van het SYNC signaal).

Opdracht 5.5: Implementatie van de functie void ControlLamps(uint8_t functionCode)

C-Code van de geparametriseerde functie:

Plak hieronder je uitwerking van de functie void ControlLamps(uint8_t functionCode) waarbij de lampenbits via PORTD worden aangestuurd en het ACK-bit ongewijzigd blijft:

// Plak hier je code voor Opdracht 5.5 (ControlLamps)

Register- en pin-instructie:

[Instructie: Beïnvloed uitsluitend de pinnen PD3..PD0 van het outputregister PORTD. Wis eerst deze onderste vier bits met een AND-masker (PORTD &= 0xF0) zodat bit 7 (PORTD7 / ACK) behouden blijft. Schrijf daarna de gefilterde functionCode naar de onderste bits via een OR-operatie (PORTD |= ...). Voeg een if-statement toe om waarden groter dan 7 te negeren.]

Testmatrix ControlLamps:

Ingevulde testmatrix voor alle geldige functiecodes en een ongeldige waarde (bijv. 45):

| Functiecode | Verwachte Lampen | Werking Correct? [JA / NEE] |
| --- | --- | --- |
| 0 | Groen |  |
| 1 | Geel |  |
| 2 | Rood |  |
| 3 | Groen + Geel |  |
| 4 | Rood + Geel |  |
| 5 | Blauw |  |
| 6 | Blauw |  |
| 7 | Alle lampen aan |  |
| 45 | Lampen ongewijzigd |  |

Opdracht 5.6: Implementatie van de functie uint8_t GetPLCData(void)

C-Code van de functie:

Plak hieronder de code van de functie uint8_t GetPLCData(void) waarin input poort B (gesimuleerd via drukknoppen D2..D0) wordt uitgelezen en de hogere bits worden gemaskeerd:

// Plak hier je code voor Opdracht 5.6 (GetPLCData)

Register- en pin-instructie:

[Instructie: Hoewel de echte PLC-data op poort B binnenkomt, lees je voor de knopsimulatie het inputregister PIND uit. Maskeer de binnenkomende byte met een bitwise AND (& 0x0F) zodat de bits 7..4 gegarandeerd '0' worden en alleen de status van de knoppen D3..D0 overblijft.]

Controle werking:

[ ] Ik bevestig dat het indrukken van knop D0 en D1 (waarde 3) de juiste returnwaarde oplevert en de groene en gele LED activeert via ControlLamps.

Opdracht 5.7: Implementatie van de functie uint8_t GetFunctionCode(uint8_t inputData)

C-Code van de functie:

Plak hieronder de code van de functie uint8_t GetFunctionCode(uint8_t inputData) waarin zowel de bits 7..4 als bit 3 (het SYNC-bit) met een '0' worden weggemaskeerd:

// Plak hier je code voor Opdracht 5.7 (GetFunctionCode)

Register- en pin-instructie:

[Instructie: Deze functie werkt puur op de meegegeven parameter inputData en raakt geen hardware-registers. Pas een bitwise AND-operatie toe met het masker 0x07 (binair 00000111) om bit 3 (SYNC) en bits 7..4 te isoleren naar '0'.]

Opdracht 5.8: Implementatie van de functie void SetAcknowledge(void)

C-Code van de functie:

Plak hieronder de code van de functie void SetAcknowledge(void) waarin uitsluitend het ACK-bit (bit 7 van PORTD) op logisch '1' wordt gezet:

// Plak hier je code voor Opdracht 5.8 (SetAcknowledge)

Register- en pin-instructie:

[Instructie: Zorg dat de lampenbits (PD3..PD0) niet veranderen. Gebruik een bitwise OR (|=) op het outputregister PORTD met de shift-operator (1 << PORTD7) om specifiek bit 7 hoog te maken.]

Opdracht 5.9: Implementatie van de functie void ClearAcknowledge(void)

C-Code van de functie:

Plak hieronder de code van de functie void ClearAcknowledge(void) waarin uitsluitend het ACK-bit (bit 7 van PORTD) op logisch '0' wordt gecleard:

// Plak hier je code voor Opdracht 5.9 (ClearAcknowledge)

Register- en pin-instructie:

[Instructie: Zorg dat de lampenbits (PD3..PD0) ongewijzigd blijven. Gebruik een bitwise AND in combinatie met de bitwise NOT (&= ~) op het outputregister PORTD voor (1 << PORTD7) om bit 7 op '0' te zetten.]

Volledige Integratie & Simulatietest

C-Code van het volledige besturingsprogramma:

Plak hieronder de uiteindelijke, volledige code van main.c waarin alle bovenstaande deelfuncties zijn samengevoegd volgens de stappen uit het volledige PSD:

// Plak hier de volledige geïntegreerde code van main.c

Register- en pin-instructie:

[Instructie: Vergeet niet om in de main()-functie de juiste datadirectionregisters in te stellen via DDRD en DDRB. Configureer de pinnen voor de lampen en ACK als uitgang, en zorg dat de pinnen voor de simulatieknoppen correct als ingang staan ingesteld.]