Rapportage Opdracht 6: Testen en simuleren van de signaallamp-besturing

Studentgegevens

| Naam Student: | [Vul hier je naam in] |
| --- | --- |
| Studentnummer: | [Vul hier je studentnummer in] |
| Datum: | [Vul hier de datum in] |
| Klas / Groep: | [Vul hier je klas of groep in] |

Opdracht 6.1 Test 1: Arduino + shield

Teststappen en Handshake-verificatie:

Volg de onderstaande stappen en vink af na succesvolle verificatie van het registergedrag via de LEDs op het shield:

- Stap 1: Stel de gewenste functiecode (0 t/m 7) in door drukknoppen D2..D0 ingedrukt te houden (Simulatie van data-ingangen op PIND2..PIND0).

- Stap 2: Druk op knop D3 om een opgaande flank te simuleren (Simulatie van PIND3 hoog / SYNC-bit actief).

- Stap 3: Controleer of de lampen-LEDs (B3..B0) correct oplichten én of de SYNC-LED (PB6) en ACK-LED (PORTD7 / B7) gelijktijdig inschakelen.

- Stap 4: Laat de knoppen D2..D0 los (Data valt weg).

- Stap 5: Laat knop D3 los (Simulatie van PIND3 laag / SYNC-bit inactief).

- Stap 6: Controleer of zowel de SYNC-LED (PB6) als de ACK-LED (PORTD7 / B7) correct uitschakelen.

Register- en testinstructie:

[Instructie: Geef hieronder aan of de firmware minimaal is aangepast binnen de functie IsSyncBitSet() om de active-high werking van de shield-drukknoppen correct te verwerken (ingedrukt = logische 1).]

Conclusie en resultaat Test 1:

[Beschrijf hier kort of de volledige handshake-cyclus foutloos is doorlopen op het shield]

Opdracht 6.2 Test 2: Arduino + shield + signaalzuil-simulator

Hardware-aansluiting controlematrix:

Bevestig dat de bedrading tussen het Arduino-shield en de LED-bar exact volgens onderstaande tabel is aangesloten:

| Arduino shield aansluiting | LED-bar ingang | Aansluiting Gecontroleerd? [JA / NEE] |
| --- | --- | --- |
| +24V | +24V |  |
| L0 (PD0 / Groen) | R (red) |  |
| L1 (PD1 / Geel) | Y (yellow) |  |
| L2 (PD2 / Rood) | G (green) |  |
| L3 (PD3 / Blauw) | N (blue) |  |

Register- en testinstructie:

[Instructie: Test via dezelfde handshakemethode met drukknoppen D2..D0 en D3 als in Test 1. Verifieer dat de juiste poortpinnen van PORTD (bits 3..0) spanning leveren aan de bijbehorende kleuren van de externe LED-bar.]

Conclusie en resultaat Test 2:

[Beschrijf hier kort of de kleuren op de externe LED-bar exact overeenkomen met de ingestelde functiecodes]

Opdracht 6.3 Test 3: Arduino + shield + level shifter + PLC-simulator

Hardware-aansluiting controlematrices:

Bevestig dat de bedrading van beide interfaces via de level shifter correct is uitgevoerd:

Tabel A: PLC-simulator naar Level shifter

| PLC-simulator | Level shifter | Aansluiting Gecontroleerd? [JA / NEE] |
| --- | --- | --- |
| +24V OUT | +24VDC IN |  |
| ACK IN | PLC ACK OUT |  |
| SYNC OUT | PLC SYNC IN |  |
| FC2 OUT | PLC IN 2 |  |
| FC1 OUT | PLC IN 1 |  |
| FC0 OUT | PLC IN 0 |  |

Tabel B: Level shifter naar Arduino shield

| Level shifter | Arduino shield | Aansluiting Gecontroleerd? [JA / NEE] |
| --- | --- | --- |
| ACK IN | ACK OUT (PD7) |  |
| SYNC OUT | SYNC IN (PD3) |  |
| OUT0 | IN0 (PD0) |  |
| OUT1 | IN1 (PD1) |  |
| OUT2 | IN2 (PD2) |  |
| GND | GND |  |

Resultatenmatrix PLC-simulatieprogramma's:

Zet de draaiknop PROGRAM SELECT op de simulator achtereenvolgens op stand 0 t/m 9 en noteer de werking:

| Programma | Verwachte Functie | Handshake Succesvol? [JA / NEE] | Status / Foutmelding OLED |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Simulator uit (geen handshake) |  |  |
| 1 | Functiecode 0 (groen) |  |  |
| 2 | Functiecode 1 (geel) |  |  |
| 3 | Functiecode 2 (rood) |  |  |
| 4 | Functiecode 3 (groen + geel) |  |  |
| 5 | Functiecode 4 (rood + geel) |  |  |
| 6 | Functiecode 5 (blauw) |  |  |
| 7 | Functiecode 6 (blauw) |  |  |
| 8 | Functiecode 7 (blauw) |  |  |
| 9 | Cyclus code 0 t/m 7 (elke 0.5s) |  |  |

Register- en testinstructie:

[Instructie: Let op! Omdat de PLC-simulator via de level shifter werkt, moet de tijdelijke code-aanpassing uit Test 1 in IsSyncBitSet() weer ongedaan worden gemaakt. De firmware moet nu weer reageren op de standaard PLC-logica.]

Conclusie en resultaat Test 3:

[Beschrijf hier kort of de automatische handshake met de PLC-simulator correct verloopt en of er foutmeldingen op het OLED-scherm verschenen]

Opdracht 6.3 (Vervolg) Test 4: Arduino + shield + LED-bar + level shifter + besturings-PLC

Teststappen integratie:

- Stap 1: Ontkoppel de PLC-simulator en sluit de level shifter aan op de PLC van de fysieke transportband.

- Stap 2: Start het aangeleverde PLC-testprogramma om de signalen automatisch te genereren.

- Stap 3: Controleer of de handshake op de transportband succesvol wordt uitgevoerd via het register en de LED-bar.

Conclusie en resultaat Test 4:

[Beschrijf hier de bevindingen van de integratietest met de daadwerkelijke besturings-PLC van de transportband]

Opdracht 6.4 Test 5: Arduino + shield + signaalzuil + level shifter + besturings-PLC

Fysieke oplevering (Site Acceptance Test):

- Ik bevestig dat de tijdelijke LED-bar succesvol is vervangen door de definitieve industriële signaalzuil.

- Ik bevestig dat alle lampkleuren helder en correct oplichten volgens de functionele specificaties van de transportband-PLC.

Conclusie en eindresultaat Test 5:

[Beschrijf hier het uiteindelijke resultaat van de volledige systeemtest (SAT) met de signaalzuil]